欧姆定律及其应用导学教案

学习目标：

1．理解欧姆定律

2．会用欧姆定律计算电流、电压、电阻

3．能根据欧姆定律及电路的特点，得出串联、并联电路中电阻的关系。

学习重点：理解欧姆定律内容和其表达式、变换式的意义

学习难点：利用欧姆定律解决简单问题的能力

知识链接：

1.串联和并联电路中的电流电压规律

|  |  | 电流 | 电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规律 | 串联 |  |  |
|  | 并联 |  |  |

自主学习：

活动1：利用上节课探究“导体上的电流跟导体两端电压的关系”实验得出的结论，填充表格。并说明原因

| 电阻的大小/Ω | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻两端的电压 / V | 1 | 2 |  |
| 通过电阻的电流 / A | 0.1 |  | 0.3 |

理论依据（原因）：

| 电阻两端的电压 / V | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻的大小 / Ω | 5 | 10 |  |
| 通过电阻的电流 / A | 0.6 |  | 0.2 |

理论依据（原因）：

活动2：阅读课本26页“欧姆定律”部分内容，自学姆定律及其公式。

填一填：

1、电流、电压和电阻它们三者有什么关系（欧姆定律）：

2、欧姆定律公式：

3、符号的物理意义和单位：

| 符号 | 物理意义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| I |  |  |
| U |  |  |
| R |  |  |

合作探究：

例1：关于欧姆定律的表达式 I=U/R ，下列说法正确的是

A、导体的电阻越大，通过导体的电流越小

B、导体中的电流与导体的电阻成反比

C、导体中的电流与电压成正比

D、对同一导体来说，其两端电压增大到原来的3倍，则导体中的电流也增大到原来的3倍

例2：某同学认为：“由变形可得”，这表明，“导体的电阻R 跟导体两端的电压成正比，跟电流成反比。”这种说法对吗？为什么?

例3：课本26页例题

- 题目中已知哪些物理量，求哪个物理量？

- 根据题意在虚线框中画出电路图，并把已知量和所求量都标到图中?

例4：一个10Ω的定值电阻，接在电压为12V的电源两端，则通过它的电流为       mA。如通过它的电流大小为0.15A，则电阻两端的电压是           V。若电阻两端没有电压，则通过他的电流为          A，它的电阻是             Ω

比一比、练一练1

1、电流、电压、电阻三个物理量,只要知道其中两个,根据欧姆定律就可以求出第三个。因此欧姆定律的公式可以变形为:R=              ；U=

2、一段导体两端电压是2V时,导体中的电流是0.5A;如果电压增加到6V,导体中电流为   A,导体的电阻为         Ω。

3、一个小灯泡两端的电压是8V,正常发光时的电阻是10Ω，那么小灯泡正常发光时的电流是多少？

4、一个用电器电阻100Ω，工作时的电流是0.22A，那么工作时两端的电压是多少？

5、某小灯泡两端的电压是2.2V，用电流表测的流过的电流是50mA，这个小灯泡的电阻是多少？

讨论：

问题：电阻串联或并联时，总电阻是比原来大了还是小了？读课本27－28页“电阻的串联与并联”思考并完成下列问题；

①电阻的串联相当于增加了导体的            ，所以串联后的总电阻比其中任何一个电阻都要          .

理论推导：

如果R1与R2串联在电压为U的电源两端，电路中电流为I, R1两端电压为U1，R2两端电压为U2，你能利用  推导出串联电路总电阻 R=R1+R2 这一公式吗？

②导体并联后相当于增加了导体的_____________。并联电路总电阻比每个电阻都_______。

理论推导：如果R1与R2 并联在电压为U的电源两端，干电路中电流为I, 通过R1的电流为I1，通过R2的电流为I2 ，你能利用 推导出并联电路总电阻跟各个电阻的关系式：吗？

比一比、练一练2

1. 手边有10、15、20电阻各一个我想要用一30 电阻，你有何办法？

3.修理电器需要一只150Ω的电阻，但只有电阻值分别为100Ω、200Ω、600Ω的电阻各一只，可代用的办法是                           							  (     )

A．把200Ω的电阻与600Ω的电阻串联起来   B．把100Ω的电阻与200Ω的电阻串联起来

C．把100Ω的电阻与200Ω的电阻并联起来   D．把200Ω的电阻与600Ω的电阻并联

当堂训练

1.把5Ω的电阻R1和15Ω的电阻R2串联起来，接在电压是8V的电源上，这个串联电路中的电流是多少？

2.如图所示，电源电压不变，电阻R1的阻值为30Ω。当开关S闭合时，电流表示数为1A；当开关S断开时，电流表示数为0.6A，求R2的阻值。

R1

A

S

R2